Dagbok

Tidigare arbete

Läst rapporter om faradaykoppar. Kollat information kring magnetkopplingar samt elkoppling i vakuum. Tänkt på hur allt ska sitta i full nippeln. Fått modeller av Peter Alfert på bla full nipple och fäst anordning inuti denna.

2024-03-25 (9-14:30)

Jobbade med att designa full nipple utifrån peters fläns. Laddade ner cad modell av motorn.

Tidigare hemgång pga tandläkartid Mathias.

2024-03-26 (9-13)

Förberedelse inför möte

Möte med philp om mer ingående frågor om hur vissa delar ska vara (mått etc). Tidig hemgång ca 13.00 pga läkartid Sahand.

2024-03-27 (9-15)

Ändrade faradaykoppen utifrån förslag av philip. Tog bort insulator både fram och bak och tog bort stålringen. Modellerade en mount till faradaykoppen (Denna fungerar som isolering och ska vara gjord i något material som kan vara i vakuum). Gjorde även skruvbar aperturplatta genom att också modifiera faradaykoppen så det finns gängor i den för skruv. Gjorde även en kopparskiva med urholkning samt en drivaxel till denna. Satt även ihop faradaykoppen med full nippeln i ställningen inuti.

2024-03-28 (9-14.30)

Gjorde yttre ringen på skivan och gjorde den större samt gjorde ändringar i mount system för drivaxeln i tuben. Gjorde mount för drivaxeln samt ändrade mounten för faradaykoppen så att axeln kunde gå igenom denna. Gjorde full nippeln större så att avståndet till skivan från strålen blir mer korrekt. Den lilla flänsen som ska sitta på den större flänsen som motorn ska sitta på modellerades. Den stora flänsen med två genomföringar påbörjades.

2024-04-01

Gjorde klart sista som var kvar av modelleringen. Förminskade faradaykoppen med hälften av diametern. Detta för att fästanordingen inte skulle hamna ivägen för den roterande kopparskivan samt att den ska nå upp till aperuren på faradaykoppen. Detta involverade också att göra om aperturplattans diameter samt fästets diameter för där koppen ska sitta. Gjorde om roterande kopparplattan. Fixade ihop motorn med den lilla flänsen på den större som ska sitta på utsidan. Satt ihop allt i en slutgiltig assembly med Full Nipple, Fardadaykopp med mout, roterande skiva med drivaxel monterad på motor.