# Dokumentation

Studenter: Mathias Ohlsson & Sahand Khodabandehloo

# 30-04-2024 – Möte med Peter

Onsdag 30 april 2024

Möte med Peter Arfert kl. 14:00-15:00

Kommer att vicka lite. Skriva fast den. Gänga drivaxeln och ha varsin mutter på varje sida.

För tunn för att kunna använda passform. Kommer inte att vara stabil.

Ringen på skivan är förmodligen inte bra alls. Kräver

Minsta tjocklek på skivan ca 5mm kan kanske gå med 1mm. Aluminium kan bli lättare.

Temperaturmätning genom att gå igenom med genomföring för mätning.

11mm är lite udda dimension. 10 eller 12 mm kanske är bättre (mer standard) på drivaxel.

- Korta rör i fästanordning.

- Ta bort ring på skiva och gör lutning i urskärning bara på ena sidan. Gör den rund. Kanske göra den tjockare.

- Ändra dimensioner av skivan?

- Anpassa längd på drivaxel samt gör gänga i ändan på denna.

- Kanske göra hål igenom drivaxeln vid fästet hos motorn för skruvfäste.

# 24-04-2024 – Möte med Philip Köck

Onsdag 17 april 2024

Möte med Philip Köck kl. 10:00-11:00

## Aktuellt läge

- Leveranstid av controller

- Hitta bättre controller än den vi blev rekommenderade

- Det kan löna sig att gå upp i pris pga precision

- Kalibrera controller bra så att stegen blir jämna

Specifikationer:

- Krav 1: alla rotationer ska ta lika lång tid

- Krav 2: stegen ska inte vara hackiga

## Nästa steg

- Bekanta med program

- Tillverka delarna med Peter

- Elkoppling. PCB design?

- Läs på om fysiken:

  - Uppladdningen

  - kanter av skivan

- Röntgenstråle

  - En target (wolfram) som bildar röntgenstrålar genom spridning av elektronstråle

  - Ingen faraday cup, i stället används en röntgendetektor

  - Roterande skiva

  - Problemet är att strömmen inte kan beräknas direkt, utan mst beräknas efteråt

- Mejla Peter

- Positionen av roterande skiva, så att det blir mer flexibelt, i stället för att ändra dimensioner av drivaxel/cylinder

# 17-04-2024 – Möte med Philip Köck

Onsdag 17 april 2024

Möte med Philip Köck kl. 10:00-11:00

## Aktuellt läge

- Stegmotorn Nanotec Plug+Drive AS4118L1804-E har levererats.

- Frågat Smyan om tillstånd men inte Hugo.

## Nästa steg

CAD-design

Finslipa CAD-design (inklusive ritningar)

- Flens – cirka 2 cm cylinder och sedan flens

- Lägg till suppression ring. Eventuell förbättring i diskussion.

Styrning av stegmotor

- Hör av till Nanotec gällande styrning av drivaxel

- Hör av till Linus Remahl (remahl@kth.se) gällande styrning av drivaxel

Krets

Vad ska vi göra? Designa ny krets?

# 15-04-2024

Måndag 15 april 2024.

## Anteckningar

- Fråga Smyan och Hugo om tillstånd

- Bilaga

  - Bilder i metod eller bilaga?

  - Hur ”skriver” man?

- Fråga och förstå mer om kretsen. Köpa direkt? Det är billigt!

Kontrollenhet för stegmotorer: https://en.nanotec.com/products/158-motor-controllers-drives

# 10-04-2024 – Möte med Philip Köck

Onsdag 10 april 2024 kl. 10:00-12:00

## Roterande kopparskiva

### Stegmotor

Motorn måste fästas stabilt, så att den inte snurrar eller vibrerar. En dålig fästning skulle kunna orsaka felaktig rotationshastighet av drivaxeln. Hur ska motorn praktiskt fästas till flensen?

### Drivaxel

Med tanke på att friktionen ska vara så lite som möjligt kom Philip fram med två tankar:

- Flera glidlagrar i varandra.

- En smalare drivaxel.

### Kopparskiva

- Materialet på skivan: varför koppar och inte aluminium?

Fokus är på att leda bort elektriska laddningar (elektroner) så effektivt som möjligt.

Peter Arfert tipsade om aluminium i stället för koppar som material till skivan på grund av skillnader i hållfasthetsegenskaper. Enligt Philip Köck borde det gå bra att byta till aluminium, men han ska kolla upp detta samt även om vi eventuellt kan använda något annat material.

Ett problem är oxidation. Både koppar och aluminium kan oxidera. Hur påverkar oxidation (rost) laddningsfördelningen? En lösning är att använda guld. Mikroskop använder aldrig koppar eller aluminium som material till dess aperturer. Det finns vissa, speciella mikroskop som dessutom använder guld.

- Skivans yttre ring

Den yttre ringen kan vara tjockare (totalt 3–4 millimeter). Varför?

Fenomenet Sankt Elmseld kan uppstå – ändra den yttre ringens geometri: från kant till ring.

## Signalgenerering

### Faraday-kopp

- Faraday cup measurement with time resolution. Sök upp om det finns.

### Elkoppling

- Ceramic beads

Keramiska pärlor (eng. ceramic beads) används för olika applikationer på grund av deras unika egenskaper, såsom hög temperaturbeständighet, korrosionsbeständighet, elektrisk isolering och slitstyrka. I detta fall, för att isolera elektriska ledningar i luft- eller vakuumsystem. Diametern måste vara anpassad så att den får plats. Cirka 2–4 cm eller mindre.

- Epoxi

Epoxilim (eng. epoxy) används ofta i limningsmaterial (metaller, plaster, keramik, glas, med mera) på grund av att de ger starka, hållbara bindingar.

BCE FLANGED VACUUM FEEDTHROUGHS.
https://belilove.com/article_191_BCE-Flanged-Vacuum-Feedthroughs.cfm

- Kablar

Kopparsladdar kan hittas på: https://www.elfa.se/sv/

- Blanka kopparsladdar. Använda som elledning.

- Hjulet måste vara jordat. (sker via drivaxel).

- Bnc koppling för låg spänning.

- Stoppar en kopparsladd direkt i koppar koppen. Måste veta exakt storlek. Kan bli fett om vi löder vilket ej är bra i vakuum.

## Uppställning

### Cylinder

Fundera över vad fönstret har för nytta:

- Mäta värmebildning med värmekamera.

- Ju fler flensar, desto större risk för problem med vakuum.

### Flens

Alla flensar är gjorda av stål. En fråga gällande produktionsprocessen är om vi ska beställa en specialdesignad flens med två genomföringar (mindre flensar) eller tillverka flensen själva. Det är en avvägning mellan tidsbrist och konstruktion. En annan fråga är om vi ska svetsa eller löda ihop de mindre flensarna.

### Montering

- Skruv- och borrhål

Mot bakgrund av svårigheter att göra borrhål till fästanordningen, såsom otillräcklig teknisk skicklighet och kännedom om Solid Edge, är det inte nödvändigt att designa dem.

- Rören

  - Med tanke på att allt väger så lite, ska vi ta bort ett av rören?

  - Kopparskivan och rören har marginal av 1 mm. Kan vi ändra designen eller är rören redan tillverkade?

- Hur sitter inner casing fast med flensarna? Visa CAD.

## Övrigt

- Leverans av stegmotorn

Stegmotorn (MODELLNUMMER) förväntas levereras idag (10 april). Vi har fel offert.

- PEEK material bra i vakuum.

…

- Projekt som Philip är involverad i:
https://sites.google.com/view/nanomi-org?usp=sharing

## Nästa steg

### Kontrollenhet

- Kontrollenhet för att driva stegmotorn

Fråga Robin Lönn och Kristian Flodström (företag Nowaco) om vägledning.

De gav råd gällande kontrollenheten till motorn. Behöver inte köpa matchande kontrollenhet för dubbla priset som själva motorn (konstigt!). En motsvarande kontrollenhet för några tusen kronor ger samma effekt.

Företaget som tillverkar motorn är beställd från har kopplat ihop motorn med magnetkopplingen.

### Rapportskrivning

- Vad menas med ”fasta delar”?

Den vanligaste typen av fasplatta har en kolhinna (fasta delar) som är instoppad i fokalplanet, där strålen är som mest fokuserad. Den uppladdningen som uppstår vid detta område är själva fasplattan (fasta delar), men denna signal är brusig och störande. Tanken med detta projekt är att få en laddningsfördelning i vakuum, så att brus och störningar minimeras/elimineras.

- Specifikationer (Rubrik: 1.1 Mål)

Eventuellt hade vi tänk att motorn/skivan skulle snurra så jämnt som möjligt. Men det är otroligt.

## Testmätning

Mot bakgrund av tidsbrist kommer vi mäta utan vakuum för att åtminstone få något resultat. Det kan bli så att vi enbart monterar motorn, drivaxeln och skivan och testar uppställningen för att erhålla en signal som slutligen ger stråldiametern (resultatet).

# 09-04-2024 – Handledning 2

Tisdag 09 april 2024 kl. 11:15-12:15

Titel

Åsikter om rubrik? För lång? Beskriver den ämnet bra?

Mål

Definiera precision?

Ska vi ha med att vi mäter både ström och diameter när det är diametern som är intressant för projektet. Vi får ut diametern från strömmen.

Bakgrund

Bilder på Faraday-kopp. Det är bra att ha en bild: ska vi ha vår eller någon annans (som vi har tagit inspiration av)?

Hur nära kan vår rapport vara den som vi utgår ifrån. Speciellt i bakgrund.

Ska vi beskriva tex hur Solid edge hjälpte oss i vårt projekt i bakgrunden?

Referenser

Ska vi ändra till svenska i referenslistan tex så gör endnote automatiskt “accessed”

Övrigt

Redovisning av CAD-design i Solid Edge i rapporten. För varje uppdatering av del/komponent har vi gjort en ny version. Ska vi lägga in som en bilaga? Vilka versioner ska vi lägga in? Ska vi lägga in senaste och sedan skriva om de olika versionerna i diskussionen?

Svar: Om vi inte diskuterar, ta ej med olika versioner. Behöver inte diskutera alla versioner, utan det är okej med bara en även.

# 03-04-2024 – Möte med Peter Arfert

Onsdag 03 april 2024 kl. 10:00-12:00

## Roterande kopparskiva

Använd glidlager i stället för kullager för drivaxeln. Detta är lämpligt eftersom glidlager oftast är oljefria, vilket inte påverkar vakuum. Länkar:

- https://mecmove.se/produkter/glidlager-bussningar/glidlagerguide/

- https://www.igusab.se/iglidur/plain-bearing

Design i cad klar!

Designa en skruv i änden av drivaxeln i stället för helt fäste.

Fråga till Philip: Använda aluminium eller stål i stället för koppar som skiva.

## Faraday-kopp

Marginal av 0,5 millimeter avstånd mellan hål och kant för Faraday-koppen.

Göra hålet vid mounten till faradaykoppen för drivaxeln större och utan glidlager. Klart!

Kanske bara ha en fästpunkt för faraday kopp mount.

## Flens och cylinder

Fästa fästanordning med skruvbult i flänsplattan.

Ändarna av cylindern ska klämmas ihop mellan flänsarna. Kolla bild! Ändrat som Peter har det i sin uppställning!

## Stegmotor

Hur motor ska fästas kan vi diskutera vidare med peter vi fått motorn.

## Elkoppling

Epoxy. Fylles med gjutmassa. För elkontakter. Elgenomföring kan vi få hjälp med av peter om vi behöver.

# 26-03-2024 – Möte med Philip Köck

Tisdag 26 mars 2024 kl. 10:00.

## Roterande kopparskiva

### Stegmotor

- Vet inte om torrt kullager fungerar bra? Tror att satsa på något annat.

### Drivaxel

- Axeln kan vara fäst på flera ställen. Typ 3?

### Kopparskiva

- Ha två utskärningar vid sidorna om genomföringen för drivaxeln

- En tjockare ring på utsidan (omkretsen) av skivan.

- Tjocklek på 1 mm eller mindre. Minsta praktiskt möjliga tjocklek: 1/10 mm.

- Storleken på utskärningen spelar ingen roll. Runt 30–45 grader.

- Hjulet måste vara jordat. (sker via drivaxel).

- Hål i centrum av skiva för direkt genomfart av axel.

- Sned utskärning av urholkning.

## Signalgenerering

### Faraday-kopp

- Ta bort fram insulator och ring.

- Kan ha en fast apertur eller något som man skruvar på.

- Faraday cup measurement with time resolution. Sök upp om det finns.

### Ellkoppling

- Ceramic beads för kabel. Diameter så att den får plats. Ca 2–4 cm eller mindre.
https://www.lesker.com/newweb/feedthroughs/ceramic_fishsplinebeads.cfm?pgid=0

- Bnc koppling för låg spänning.

- Kopparsladdar?? https://www.elfa.se/sv/

- Stoppar en kopparsladd direkt i koppar koppen. Måste veta exakt storlek. Kan bli fett om vi löder vilket ej är bra i vakuum.

- Blanka kopparsladdar. Använda som elledning.

## Övrigt

- Projekt som Philip är involverad i:
https://sites.google.com/view/nanomi-org?usp=sharing

- PEEK material bra i vakuum.

- Allt som kan avdunsta är dåligt i vakuum.

- ((Comsolsimulering på hjulet??))

# 25-03-2024

Onsdag 20 mars 2024.

## Anteckningar

Kollade aktuella läget: var vi ligger och vad vi ska göra. Diskuterade eventuell tidsbrist och felkällor som kan uppstå.

## Frågor inför möte med Philip Köck (26-03-2024).

Tidsplanen

- Hur ser upplägget av arbetsuppgifter ut?

- Nästa steg?

- Arbetet ska vara klart senast en vecka före slutdatum för att ha marginal och minimera risken för eventuell tidsbrist.

Stämmer följande:

- En (stor) flens (20 cm i diameter) med två genomföringar:

  - Den ena genomföringen är för den mindre flensen, som används för att föra igenom magnetkoppling.

  - Den andra genomföringen är för kopplingen/elen som tar signal från Faraday-koppen till jord i syfte att mäta signalen.

Uppställning av alla delar:

- Mounting av alla delar.

- Drivaxeln och skivan ska placeras en distans från centrum, så att inte det blockerar elektronstrålen och Faraday-koppen.

- Roterande kopparskiva 15 cm från sista linsen i elektronkanonen.

- Faraday-koppen 5 cm från metallskivan

Gå igenom designförslag med Philip.

- Faraday-kopp

  - Vilken apertur?

  - Mått?

- Roterande kopparskiva

  - Måtten på skivan (tjocklek ca 3 mm? Vilken diameter? Storlek på urskärning?)

Peter har delat en mapp med CAD-filer för elektronkanonen. Vår plan:

- Matcha Peters design av flensen med den flensen som vi ska designa (20 cm i diameter).

- Om möjligt, ladda ner CAD-design av flens från hemsida och sedan finjustera genom anpassning av dimensioner.

## Frågor till Peter Arfert

- Fråga om Solid Edge:

  - Ändra längd av delar som är ihop.

  - Centrera delar.

## Delar och komponenter

- Stepper motor (har beställts)

  - Stegmotorn är beställd och förväntas levereras om cirka en vecka.

- Magnetic coupling  (???)

- Hur långt kommer avståndet mellan magneterna att vara?

- Drivaxel till skiva (???)

- Vad behöver diametern vara på denna?

- Roterande kopparskiva (ska produceras)

- Vilka exakta dimensioner? (diameter, tjocklek, storlek på urskärning)

- Faraday kopp (ska produceras)

- Vilka mått? (maximal/minimal diameter, vilken apertur bör vi ha)

- Kolla upp med Philip om designförslag.

- Mounting till faradaykopp (???)

- BNC vacuum feedthrough (???)

  - Vi har hittat en modell i CAD.

- BNC cable

## Roterande kopparskiva

Artikel om roterande skiva

Limit elastic speeds of functionally graded annular disk (January, 2018)
https://www.researchgate.net/publication/326391305_Limit_elastic_speeds_of_functionally_graded_annular_disks

### Metallskiva i koppar

### Drivaxel

Drivaxel exempel
https://www.eiemaskin.se/produkter/axelkopplingar/drivaxlar-system

Nedladdning CAD-fil
https://www.traceparts.com/sv/search?CatalogPath=&KeepFilters=true&Keywords=drive+shaft

Solid Edge tutorial: YouTube-video för design av drivaxel (eng. drive shaft)
https://www.youtube.com/watch?v=02t4TQ1o7FE

Källor till drivning av stepper motor: https://www.tigoe.com/pcomp/code/circuits/motors/stepper-motors/

https://www.aaroncake.net/circuits/stepper.asp

https://www.linearmotiontips.com/microstepping-basics/

https://itp.nyu.edu/physcomp/labs/motors-and-transistors/lab-controlling-a-stepper-motor-with-an-h-bridge/

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3717a.pdf

https://www.learningelectronics.net/circuits/stepper-motor-controller.html

H bridge motor driver.

# 20-03-2024 – Möte med Philip Köck

Onsdag 20 mars 2024

## Anteckningar

Om inte egna datorer/laptops klarar av simuleringar vid designen, finns det datorer i skolan som vi kan använda. Ett alternativ är att använda Cloudspace. Vid behov av hjälp finns Peter Arfert och Linus tillgängliga:

- Peter Arfert - CAD-design och konstruktion i verkstad.

- Linus finns - stepper-motorer med hjälp av arduino.

## Checklista:

- Stegmotorn är beställd och förväntas levereras om cirka två veckor.

- En (stor) flens (20 cm i diameter) med två genomföringar:

  - Den ena genomföringen är för den mindre flensen, som används för att föra igenom magnetkoppling.

  - Den andra genomföringen är för kopplingen/elen som tar signal från Faraday-koppen till jord i syfte att mäta signalen.

- Faraday-koppen

  - Beställas eller tillverkas?

  - Elektroniken?

- Första steget är att ta fram en design (rita i Solid Edge) (gör klart inom 2 veckor!!):

  - Stegmotorn (finns färdig modell)

  - Roterande magnetpar

  - Full nipple connection - Inkapsling till anordning (16 cm i diameter)

  - Drivaxeln till motor och skiva

  - Roterande skiva i koppar 15 cm från sista linsen i elektronkanonen.

  - Faraday-koppen (placerad 5 cm från metallskivan)

- Preliminär uppställning (eng. setup) för test av skivan.

- Testa med laser eller stroboskop

- Mäta värmebildning med värmekamera